MATERI

1. Teknik Kerja Aseptik (Aseptis)

Teknik aseptik adalah segala tindakan atau prosedur kerja untuk menjaga kondisi steril guna mencegah masuknya mikroorganisme asing (kontaminan) ke dalam media atau kultur, serta melindungi operator dari paparan mikroba.

- Persiapan Diri:

  - Mencuci tangan dengan sabun/antiseptik sebelum dan sesudah praktikum.

  - Memakai Alat Pelindung Diri (APD) seperti jas lab, masker, dan sarung tangan (handscoon).

- Sterilisasi Area Kerja:

  - Membersihkan meja atau bangku laboratorium menggunakan alkohol 70% sebelum dan sesudah kegiatan.

  - Bekerja di dekat nyala api Bunsen (dalam radius zona steril) atau menggunakan Laminar Air Flow (LAF).

- Penanganan Alat dan Bahan:

  - Membuka tutup tabung reaksi atau cawan petri dengan sudut kemiringan tertentu (tidak dibuka terlalu lebar atau menghadap ke atas).

  - Memijarkan jarum Ose/loop di atas api Bunsen sampai membara sebelum dan sesudah dipakai untuk memindahkan biakan.

2. Pembuatan Media Kultur Mikroba

Media kultur adalah tempat/substrat yang berisi nutrisi (zat hara) yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak.

- Komponen Utama Media:

  - Sumber Karbon/Energi: Gula atau sukrosa.

  - Sumber Nitrogen: Pepton atau ekstrak daging/yeast.

  - Mineral dan Vitamin: NaCl, MgSO₄, dll.

  - Agen Pemadat: Agar-agar (untuk media padat).

  - Pelarut: Akuades (air suling).

- Tahapan Pembuatan:

  - Penimbangan: Menimbang bahan-bahan kimia/nutrisi sesuai takaran resep (misal: Nutrient Agar / NA).

  - Pelarutan: Melarutkan bahan dalam sebagian akuades, lalu mencukupkan volumenya dengan gelas ukur sambil dipanaskan di atas hotplate hingga agar larut sempurna dan bening.

  - Pengaturan pH: Mengukur dan menyesuaikan tingkat keasaman (pH) media menggunakan pH meter atau kertas indikator (biasanya pH 6,8 – 7,2).

  - Sterilisasi Media: Memasukkan media ke dalam Erlenmeyer, menyumbatnya dengan kapas dan kertas timah, lalu mensterilisasikannya menggunakan autoklaf pada suhu 121°C dengan tekanan 15 psi selama 15–20 menit.

  - Penuangan: Menuang media steril ke cawan petri secara aseptik sebelum media mengeras.

3. Pengelolaan Limbah Laboratorium Mikrobiologi

Pengelolaan limbah bertujuan mencegah pencemaran lingkungan dan penularan penyakit dari sisa kultur mikroba.

- Klasifikasi Limbah:

  - Limbah Padat Medis/Mikroba: Cawan petri bekas biakan, kapas, tisu, dan jarum suntik sekali pakai.

  - Limbah Cair: Sisa media cair atau sisa cucian kultur yang mengandung mikroorganisme.

- Prosedur Pengelolaan dan Pembuangan:

  - Dekontaminasi awal: Semua media atau biakan lama yang sudah tidak dipakai (terutama yang mengandung patogen) harus dimatikan terlebih dahulu dengan cara autoklaf ulang sebelum dibuang.

  - Penggunaan Desinfektan: Merendam alat kaca atau meja sisa kerja dengan larutan klorin atau Lisol/dekontaminan kimia.

  - Pemisahan Tempat Sampah:

  - Sampah non-infeksius (kertas biasa/plastik bersih) dibuang ke tempat sampah biasa.

  - Sampah infeksius/biologis (bekas media agar padat) dimasukkan ke kantong oranye/khusus limbah medis untuk dimusnahkan (insinerasi).

  - Limbah cair dibuang melalui saluran IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sederhana atau dinetralkan dahulu dengan disinfektan kimia agar tidak mencemari tanah dan air.

Tentu. Berikut 10 soal pilihan ganda level C3, C4, dan C5 tentang Teknik Kerja Aseptik, Pembuatan Media Kultur Mikroba, dan Pengelolaan Limbah Laboratorium Mikrobiologi, lengkap dengan kunci jawaban.

Soal Pilihan Ganda

1. (C3 – Menerapkan)

Sebelum memulai praktikum mikrobiologi, seorang siswa akan menyiapkan meja kerja. Tindakan yang paling tepat untuk menerapkan teknik aseptik adalah ....

A. Membasahi meja dengan akuades

B. Membersihkan meja menggunakan alkohol 70%

C. Menutup meja dengan kertas tanpa membersihkannya

D. Menyemprot meja dengan parfum

E. Membiarkan meja dalam keadaan terbuka

Jawaban: B

2. (C3 – Menerapkan)

Pada saat akan memindahkan kultur mikroba menggunakan jarum Ose, tindakan yang harus dilakukan siswa adalah ....

A. Memasukkan jarum Ose ke dalam akuades

B. Memijarkan jarum Ose hingga membara sebelum dan sesudah digunakan

C. Membersihkan jarum Ose dengan tisu kering

D. Meletakkan jarum Ose di atas meja kerja

E. Merendam jarum Ose dalam media kultur

Jawaban: B

3. (C3 – Menerapkan)

Seorang siswa akan membuat media kultur padat untuk pertumbuhan mikroorganisme. Berdasarkan komponen media, bahan yang berfungsi sebagai agen pemadat adalah ....

A. Pepton

B. NaCl

C. Sukrosa

D. Agar-agar

E. Akuades

Jawaban: D

4. (C3 – Menerapkan)

Setelah bahan-bahan media kultur ditimbang, siswa melarutkannya dengan akuades dan memanaskannya sampai larutan tampak homogen. Tahapan berikutnya yang tepat adalah ....

A. Langsung membuang media

B. Mengatur pH media sesuai kebutuhan mikroorganisme

C. Membuka wadah media selama 24 jam

D. Mencampurkan media dengan limbah kultur

E. Menyimpan media tanpa sterilisasi

Jawaban: B

5. (C4 – Menganalisis)

Dalam suatu praktikum, media kultur yang dibuat memiliki pH 5,2, sedangkan mikroorganisme yang akan ditumbuhkan membutuhkan pH sekitar 6,8–7,2. Jika media tetap digunakan, kemungkinan yang terjadi adalah ....

A. Pertumbuhan mikroorganisme dapat terganggu

B. Mikroorganisme pasti tumbuh lebih cepat

C. Media menjadi otomatis steril

D. Media tidak dapat mengandung nutrisi

E. Mikroorganisme akan mengubah media menjadi padat

Jawaban: A

6. (C4 – Menganalisis)

Seorang siswa membuka cawan petri terlalu lebar ketika melakukan inokulasi. Beberapa saat kemudian ditemukan koloni mikroorganisme yang tidak sesuai dengan kultur awal. Penyebab yang paling mungkin adalah ....

A. Media kekurangan agar

B. Terjadi kontaminasi dari lingkungan

C. Media terlalu banyak mengandung nutrisi

D. Suhu ruangan terlalu rendah

E. Cawan petri terlalu bersih

Jawaban: B

7. (C4 – Menganalisis)

Perhatikan kegiatan berikut:

Membersihkan meja dengan alkohol 70%.

Menggunakan jas laboratorium dan sarung tangan.

Membuka cawan petri terlalu lebar.

Memijarkan jarum Ose sebelum digunakan.

Kegiatan yang dapat meningkatkan risiko kontaminasi adalah ....

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 1 dan 4

Jawaban: C

8. (C5 – Mengevaluasi)

Setelah praktikum selesai, seorang siswa menemukan cawan petri yang masih berisi sisa kultur mikroba. Ia berencana membuangnya langsung ke tempat sampah umum. Berdasarkan prinsip keselamatan laboratorium, keputusan tersebut ....

A. Tepat karena praktikum telah selesai

B. Tepat jika cawan petri ditutup

C. Tidak tepat karena kultur harus didekontaminasi terlebih dahulu

D. Tepat karena mikroba akan mati dengan sendirinya

E. Tidak tepat hanya jika cawan petri pecah

Jawaban: C

9. (C5 – Mengevaluasi)

Laboratorium menghasilkan limbah cair yang masih mengandung mikroorganisme. Seorang siswa mengusulkan agar limbah tersebut langsung dibuang ke saluran air. Evaluasi yang paling tepat terhadap usulan tersebut adalah ....

A. Setuju, karena limbah berbentuk cair tidak berbahaya

B. Setuju, karena mikroorganisme akan mati di saluran air

C. Tidak setuju, karena limbah perlu didekontaminasi atau diolah terlebih dahulu

D. Setuju, jika limbah tidak berwarna

E. Tidak setuju hanya jika limbah berbau

Jawaban: C

10. (C5 – Mengevaluasi)

Guru mengamati prosedur praktikum seorang siswa. Siswa tersebut sudah menggunakan jas laboratorium dan membersihkan meja dengan alkohol 70%, tetapi ia tidak mensterilkan jarum Ose setelah selesai digunakan. Penilaian yang paling tepat adalah ....

A. Prosedur sudah sepenuhnya benar

B. Prosedur kurang tepat karena alat harus disterilkan setelah digunakan

C. Prosedur benar karena jarum Ose hanya perlu disterilkan sebelum digunakan

D. Prosedur benar jika kultur tidak terlihat keruh

E. Prosedur tidak masalah selama menggunakan sarung tangan

Jawaban: B

Rekapitulasi

No.	Level Kognitif	Materi

1	C3	Sterilisasi area kerja

2	C3	Penggunaan jarum Ose

3	C3	Komponen media kultur

4	C3	Tahapan pembuatan media

5	C4	Analisis pH media

6	C4	Analisis kontaminasi

7	C4	Analisis teknik aseptik

8	C5	Evaluasi limbah padat mikrobiologi

9	C5	Evaluasi limbah cair

10	C5	Evaluasi prosedur sterilisasi alat